Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «ХХХХХХХХХХХХХ»

___________ Пушкин А.С.

Протокол промывки доильной установки

- Нажмите F-8-↑ на панели компьютера, чтобы опустить доильные аппараты.

- Отсоедините каждый аппарат от крепежа.

- Установите аппарат на промывочные чашки, убедившись, что сосковая резина плотно зафиксирована.

- Нажмите кнопку завершения смены на первой панели компьютера, чтобы установить режим промывки  (на дисплее всех компьютеров должно отобразиться «….»)

- Закройте вентиль пластинчатого охладителя, расположенный в техническом помещении.

- Вручную запустите насосы, чтобы опустошить молокоприемники. Подождите 10 секунд, пока не услышите характерный звук.

- Закройте клапан молочного танка (1), отключите систему Hygenius (2), отсоедините трубу для заполнения молочного танка, расположив ее вертикально, подсоедините к линии промывки (3), соедините две трубы в верхней части моечной цистерны (4), запустите промывочный цикл в системе Hygenius (5), следите за циклом промывки, чтобы убедиться, в том, что она осуществляется в правильном режиме.

Заведующий  фермой                                                                         Додон  Т.